附件1

2025年第四季度暨全年建筑起重机械

检测不合格报告汇总表

	序号
	检测单位
	第四季度不合格报告份数
	全年不合格报告份数
	全年不合格率

	1
	顺达安科技集团

有限公司
	1
	21
	3.70%

	2
	厦门市立助建筑设备

检测有限公司
	5
	18
	3.44%

	3
	厦门宏杬建筑机械设备安全检测有限公司
	5
	33
	3.10%

	4
	厦门远森工程检测

有限公司
	4
	19
	2.62%

	汇总
	/
	15
	91
	3.14%


附件2

2025年第四季度监督检查记录批评类信用监管行为或约谈情况汇总表
	项目名称
	责任主体
	发现问题
	处理措施

	机场片区莲嶝大桥工程
	施工企业
	中铁一局集团厦门建设工程有限公司
	1.塔机闽DO-T202500419基础采用格构柱十字梁钢结构平台存在:钢管柱与十字梁法兰连接螺栓孔不匹配，擅自取孔且发现4根高强度连接歪斜，连接不牢固；焊接在钢结构平台十字梁上的支腿与基础节发现有一处高强度连接螺栓防松螺母松动。

2.塔机闽DO-T202500419倒数第二节起重臂上弦杆与下弦杆腹杆有变形现象。


	施工、监理、建机一体化分别记录信用监管行为P6、P6和P5，约谈；暂停使用该塔机

	
	监理企业
	建发合诚工程咨询股份有限公司、厦门合诚水运工程咨询有限公司
	
	

	
	建机一体化企业
	厦门市正德利实业发展有限公司
	
	

	五矿大厦重建工程主体工程
	施工企业
	福建天映建设有限公司
	1.塔机闽DO-T202500022附着以上（第一道）自由端高度47.65m，大于专项施工方案和规范的要求。

2.塔机闽DO-T202500022起重臂及变幅小车可跨越场内10KV变压器及架空输电线，未按专项方案要求严格落实安全防护措施。
	施工、监理、建机一体化分别记录信用监管行为P6、P6和P5，约谈；暂停使用该塔机

	
	监理企业
	厦门协诚工程管理咨询有限公司
	
	

	
	建机一体化企业
	厦门鑫中正机械设备有限公司
	
	

	厦门时代新能源电池产业基地项目（一期）二阶段
	施工企业
	福建中闽大秦工程管理有限公司
	施工升降机闽DO-S202501732安装功能不全的智能操控系统，与产权登记和该机型的型式试验报告不相符。
	约谈施工、监理、建机一体化；暂停使用该施工升降机，彻底拆除智控系统

	
	监理企业
	福建恒实建设发展有限公司
	
	

	
	建机一体化企业
	厦门鹭翔福建设有限公司
	
	

	厦门第二工人文化宫
	施工企业
	中国建筑第八工程局有限公司
	塔机闽DO-T202500076临建筑东侧的预埋支腿偏低10mm,超说明书要求，与基础节、基础节与加强节各加垫2.4mm钢垫片，加强节与标准节加垫1mm钢垫片对基础进行纠偏，未按安装专项方案施工。
	约谈施工、监理、建机一体化

	
	监理企业
	厦门海投建设咨询有限公司
	
	

	
	建机一体化企业
	厦门浦合机械有限公司
	
	


附件3

2025年度建筑起重机械安全管理责任主体

信用监管情况汇总表

	序号
	责任主体
	信用监管行为

	
	
	P5
	P6

	1
	建机一体化企业
	厦门市正德利实业发展有限公司
	1
	0

	2
	
	厦门立乾机械设备有限公司
	1
	0

	3
	
	厦门鑫中正机械设备有限公司
	1
	0

	建机一体化企业小计
	3
	0

	4
	施工企业
	中国建筑第二工程局有限公司/中建二局（厦门）建设有限公司（联合体）
	0
	1

	5
	
	善建华西建设发展有限公司
	0
	1

	6
	
	厦门市政工程有限公司
	0
	1

	7
	
	中铁一局集团厦门建设工程有限公司
	0
	1

	8
	
	福建天映建设有限公司
	0
	1

	施工企业小计
	0
	5

	9
	监理企业
	厦门市东区建设有限公司
	0
	1

	10
	
	福建互华土木工程管理有限公司
	0
	1

	11
	
	厦门市杏林建发工程监理有限公司
	0
	1

	12
	
	建发合诚工程咨询股份有限公司、厦门合诚水运工程咨询有限公司（联合体）
	0
	1

	13
	
	厦门协诚工程管理咨询有限公司
	0
	1

	监理企业小计
	0
	5

	合计
	3
	10


附件4

2025年度建筑起重机械检测不合格问题突出的

施工企业、建机一体化企业汇总表

	序号
	施工企业（联合体拆分算）
	不合格

台数
	不合格率
	建机一体化企业
	不合格台数
	不合格率

	1
	中建三局集团有限公司
	11
	4.98%
	安塔(福建)机械设备实业有限公司
	9
	19.15%

	2
	福建中青旷博建设有限公司
	8
	17.39%
	福建开辉机械工程有限公司
	7
	9.33%

	3
	福建同腾建设工程有限公司
	3
	37.50%
	厦门市君鸿建筑机械有限公司
	3
	42.86%

	4
	福建同福兴建设工程有限公司
	3
	16.67%
	泉州宏源建筑机械租赁有限公司
	2
	28.57%

	5
	/
	/
	/
	厦门本地
	60
	2.35%

	6
	/
	/
	/
	外地
	31
	9.31%

	7
	所有相关施工企业
	91
	3.14%
	所有相关建机一体化企业
	91
	3.14%


注：1.所有相关施工（建机一体化）企业不合格台数为2025年市管工程中所有在用建筑起重机械日常检测不合格台数总和；所有相关施工（建机一体化）企业不合格率为2025年市管工程中所有在用建筑起重机械日常检测平均不合格率。

     2.厦门本地建机一体化企业为注册在厦门市的建机一体化企业；外地建机一体化企业为未注册在厦门市建机一体化企业。
附件5

2025年度建筑起重机械日常检测

不合格项分布情况汇总表

	塔机（59台次）

	不合格项
	分类
	数量（台次）
	占比

	基础
	
	18
	13.33%

	结构
	主要结构件
	29
	71.11%

	
	附着
	21
	

	
	自由端高度
	5
	

	
	主要零部件和机构
	36
	

	
	垂直度
	5
	

	安全装置
	荷载安全装置
	1
	2.96%

	
	其他安全装置
	3
	

	作业环境
	8
	5.93%

	电气系统
	9
	6.67%

	总数
	135

	施工升降机（32台次）

	不合格项
	分类
	数量（台次）
	占比

	基础
	基础承台
	13
	19.75%

	
	回顶
	3
	

	结构
	主要结构件
	11
	33.33%

	
	附着
	6
	

	
	主要零部件和机构
	3
	

	
	垂直度
	7
	

	安全装置
	荷载安全装置
	6
	9.88%

	
	其他安全装置
	2
	

	作业环境
	26
	32.10%

	电气系统
	4
	4.94%

	总数
	81


附件6

2025年第四季度建筑起重机械安全监督

工作具体问题清单

	序号
	类型
	涉及项目
	责任单位
	存在问题
	整改情况

	（一）安全管理问题

	1
	安拆管理不到位
	厦门时代新能源电池产业基地项目（一期）
	施工单位
	福建中闽大秦工程管理有限公司
	塔机闽DO-T202501855安装未落实作业流程清单和模块标准化作业及关键节点核查。
	已督促整改完毕。

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	监理单位
	福建恒实建设发展有限公司
	
	

	
	
	
	建机一体化企业
	厦门鹭翔福建设有限公司
	
	

	
	
	集美新城康锦学校
	施工单位
	中城投集团第八工程局有限公司
	1.安拆安全技术交底无具体的作业流程，建机一体化企业关键岗位人员未按规定着装。

2.现场询问施工单位机械员，其未掌握塔机安拆的作业流程，无履职相关的专业能力。
	已督促整改完毕。

	
	
	
	监理单位
	福州诺成工程项目管理有限公司
	
	

	
	
	
	建机一体化企业
	厦门威格斯机械设备有限公司
	
	

	2
	设备入场核验不仔细
	市老年活动中心改扩建二期项目
	施工单位
	厦门城翔建设有限公司
	塔机闽DB-T18082起重臂第二、三、四节溯源标识和变幅机构铭牌不清；一个回转机构和起升机构减速器无铭牌；设备进场检验核查不到位。
	已督促整改完毕。

	
	
	
	监理单位
	厦门大如国设建设集团有限公司
	
	

	
	
	
	建机一体化企业
	厦门小新实业有限公司
	
	

	
	
	厦门时代新能源电池产业基地项目（一期）
	施工单位
	福建中闽大秦工程管理有限公司
	1.施工升降机闽DO-S202501732操控采用智能驾驶系统与产权登记和该机型的型式试验报告为非智能电梯不相符，且现场未对智能操控模式采取屏蔽措施。
2.施工升降机闽DO-S202501732左右笼驱动板个别固定螺栓松动，转场维护保养不到位。
	已督促整改完毕。

	
	
	
	监理单位
	福建恒实建设发展有限公司
	
	

	
	
	
	建机一体化企业
	厦门鹭翔福建设有限公司
	
	

	3
	安装节点检查不规范
	厦门第二工人文化宫
	施工单位
	中国建筑第八工程局有限公司
	塔机闽DO-T202500076临建筑东侧的预埋支腿高度偏差10mm，后期采取纠偏措施，未按使用说明书施工。
	已督促整改完毕。

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	监理单位
	厦门海投建设咨询有限公司
	
	

	
	
	
	建机一体化企业
	厦门浦合机械有限公司
	
	

	
	
	机场片区莲嶝大桥工程
	施工单位
	中铁一局集团厦门建设工程有限公司
	塔机闽DO-T202500419基础采用格构柱十字梁钢结构平台存在:钢管柱与十字梁法兰连接螺栓孔不匹配，擅自取孔，造成后期使用4根高强度连接歪斜。
	已督促整改完毕。

	
	
	
	监理单位
	建发合诚工程咨询股份有限公司、厦门合诚水运工程咨询有限公司
	
	

	
	
	
	建机一体化企业
	厦门市正德利实业发展有限公司
	
	

	4
	载荷试验实施不严谨
	五通金融商务区安置房（B09地块）
	施工单位
	中建四局建设发展有限公司、中国建筑第四工程局有限公司
	塔机闽DO-T00457安装验收表中载荷试验数据未按现场实际如实填写。
	已督促整改完毕。

	
	
	
	监理单位
	厦门长实建设有限公司
	
	

	
	
	
	建机一体化企业
	厦门市沃安机械设备有限公司
	
	

	5
	验收资料不严格
	嘉庚创新实验室智慧储能大型科研基础设施项目
	施工单位
	厦门上建建设集团有限公司（联合体成员：上海建工集团股份有限公司）
	塔机闽DO-T202502182基础验收、首次安装验收中高度、荷载试验等关键技术指标未量化，验收不细致。
	已督促整改完毕。

	
	
	
	监理单位
	天和国咨控股集团有限公司
	
	

	
	
	
	建机一体化企业
	厦门小新实业有限公司
	
	

	
	
	洪塘头停车场
	施工单位
	中铁四局集团有限公司
	塔机闽AD-T01094与旁边汽车吊吊运存在交叉作业现象，吊装管控不到位。
	已督促整改完毕。

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	监理单位
	中铁一院集团南方工程咨询监理有限公司
	
	

	
	
	
	建机一体化企业
	福建开辉机械工程有限公司
	
	

	
	
	欧厝新村建设工程-二期
	施工单位
	中交一公局厦门工程有限公司
	现场长短不一的钢筋等材料混吊，吊装安全管理不到位。
	已督促整改完毕。

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	监理单位
	建发合诚工程咨询股份有限公司
	
	

	
	
	
	建机一体化企业
	厦门中博城机械有限公司
	
	

	（二）实体和作业安全问题

	1
	基础问题
	洪塘头停车场
	施工单位
	中铁四局集团有限公司
	塔机闽DO-T202500602基础位于低洼地带，排水不畅且基础节未采取防锈措施。
	已督促整改完毕。

	
	
	
	监理单位
	中铁一院集团南方工程咨询监理有限公司
	
	

	
	
	
	建机一体化企业
	厦门市沃安机械设备有限公司
	
	

	
	
	五矿大厦重建工程主体工程
	施工单位
	福建天映建设有限公司
	施工升降机闽D0-S202500409 基础回顶盘扣架在负3层回顶支撑下部水平横杆部分未安装，部分立杆上部自由端高度1.0米大于规范要求。
	已督促整改完毕。

	
	
	
	监理单位
	厦门协诚工程管理咨询有限公司
	
	

	
	
	
	建机一体化企业
	厦门鑫中正机械设备有限公司
	
	

	
	
	同翔高新城产业公共服务配套建设项目 - 同翔高新城体育中心
	施工单位
	中交一公局厦门工程有限公司
	塔机闽DO-T202500018基础桩间距5m*5m，与承台7.1m*7.1m不匹配，未校核。
	已督促整改完毕。

	
	
	
	监理单位
	建发合诚工程咨询股份有限公司
	
	

	
	
	
	建机一体化企业
	厦门江汉建筑工程设备有限公司
	
	

	2
	附着及其连接问题
	厦门SM商业城四期-4C地块
	施工单位
	中国建筑第八工程局有限公司
	施工升降机闽AD-S202500101第六道附着的一根附着连墙点采用化学锚栓固定，未采取针对性安全措施，地下室回顶结构立杆间距1.5m。
	已督促整改完毕。

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	监理单位
	厦门长实建设有限公司
	
	

	
	
	
	建机一体化企业
	福建开辉机械工程有限公司
	
	

	
	
	金砖数字工业智谷桩基及主体工程
	施工单位
	上海宝冶集团有限公司、中冶福建投资建设有限公司
	塔机闽AD-T01156存在多道附着的附着框与标准节顶紧采用贴片加垫，且无防掉落措施；附着杆长达10.75m，未设置卸荷措施。
	已督促整改完毕。

	
	
	
	监理单位
	厦门基业衡信咨询有限公司
	
	

	
	
	
	建机一体化企业
	福建开辉机械工程有限公司
	
	

	
	
	2024XP07地块
	施工单位
	中建海峡建设发展有限公司
	塔机闽DO-T202500111第一道附着框与标准节主弦杆之间纵横向接触长度小于主肢宽度的70％，未均匀承压。
	已督促整改完毕。

	
	
	
	监理单位
	福建省建设工程管理有限公司
	
	

	
	
	
	建机一体化企业
	中环建（厦门）建设集团股份有限公司
	
	

	3
	塔机安装装置问题
	厦门湖里2025P07地块
	施工单位
	中建海峡（厦门）建设发展有限公司
	塔机闽DO-T202501654 现场起重量限制器试验时，在30m处吊重2.69t，已大于该幅度最大起重量50%，可用4档运行未按说明书限制在3档内，高速档未限重。
	已督促整改完毕。

	
	
	
	监理单位
	厦门住总建设有限公司
	
	

	
	
	
	建机一体化企业
	厦门宝航机械有限公司
	
	

	
	
	厦门北高铁站公交综合体
	施工单位
	中国建筑第四工程局有限公司
	1.施工升降机闽DO-S00847右笼超载显示屏损坏，调试值偏大，现场载重2.12t仍向上运行。

2.塔机闽DA-T16055顶升横梁左侧防脱销轴无法插入销轴孔
	已督促整改完毕。

	
	
	
	监理单位
	厦门市杏林建发工程监理有限公司
	
	

	
	
	
	建机一体化企业
	厦门融商工程建设有限公司（塔机）、厦门欣伟强机械设备有限公司（施工升降机）
	
	

	
	
	欧厝新村建设工程-二期
	施工单位
	中交一公局厦门工程有限公司
	塔机闽DO-T202500386变幅小车长绳方向放短绳装置余绳端固定方式错误，防断绳装置无法动作。
	已督促整改完毕。

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	监理单位
	建发合诚工程咨询股份有限公司
	
	

	
	
	
	建机一体化企业
	厦门中博城机械有限公司
	
	

	4
	自由高度问题
	 2024XP07地块
	施工单位
	中建海峡建设发展有限公司
	塔机闽DO-T202500111为型号大汉QTZ160(6515)-8T，主肢杆材料为角钢180*180*18mm，自由端高度37.5m，设计余量较小，未根据塔机结构特点采取相应的安全技术措施。
	已督促整改完毕。

	
	
	
	监理单位
	福建省建设工程管理有限公司
	
	

	
	
	
	建机一体化企业
	中环建（厦门）建设集团股份有限公司
	
	

	
	
	厦门第二工人文化宫
	施工单位
	中国建筑第八工程局有限公司
	塔机闽 DO-T202500022 附着以上（第一道）自由端高度47.65m，大于专家论证报告要求的38.35m。
	已督促整改完毕。

	
	
	
	监理单位
	厦门海投建设咨询有限公司
	
	

	
	
	
	建机一体化企业
	厦门浦合机械有限公司
	
	

	5
	流动机械问题
	厦门时代新能源电池产业基地项目（一期）
	施工单位
	福建中闽大秦工程管理有限公司
	塔机闽DO-T202501855安装用汽车吊支腿下土质疏松未平整；辅助吊车与安装点倾覆力臂最短，定位不合理，且司机查无安全交底记录，流动机械安全管理不到位。
	已督促整改完毕。

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	监理单位
	福建恒实建设发展有限公司
	
	

	
	
	
	建机一体化企业
	厦门鹭翔福建设有限公司
	
	

	6
	施工升降机操作人员识别问题
	市老年活动中心改扩建二期项目
	施工单位
	厦门城翔建设有限公司
	施工升降机闽DO-S202501441面向施工升降机右笼人脸识别系统失效。
	已督促整改完毕。

	
	
	
	监理单位
	厦门大如国设建设集团有限公司
	
	

	
	
	
	建机一体化企业
	厦门小新实业有限公司
	
	

	
	
	厦门国际商务核心区A1地块一期（10#楼及广场用地）
	施工单位
	善建华西建设发展有限公司
	施工升降机闽DO-S202500766左笼未及时安装人脸识别系统。
	已督促整改完毕。

	
	
	
	监理单位
	福建互华土木工程管理有限公司
	
	

	
	
	
	建机一体化企业
	厦门市鸿金达机械设备有限公司
	
	


附件7

2026年第一季度差异化监管对象
	类别
	单位
	原因
	期限

	建机一体化企业
	安塔(福建)机械设备实业有限公司
	企业上一年度建筑起重机械检测不合格数量超过5台，降序排名前5，且不合格率超过上一年度平均不合格率一倍以上的
	2026全年

	
	福建开辉机械工程有限公司
	
	

	施工企业
	福建中青旷博建设有限公司
	
	

	建机一体化企业
	厦门市正德利实业发展有限公司
	企业上季度建筑起重机械被监督检测判定为不合格，或在监督检查中发现重大事故隐患的
	2026年一季度

	
	厦门鑫中正机械设备有限公司
	
	

	施工企业
	中铁一局集团厦门建设工程有限公司
	
	

	
	福建天映建设有限公司
	
	

	项目
	机场片区莲嶝大桥工程
	项目上季度因建筑起重机械安全致使企业被记P类信用监管行为的
	

	
	五矿大厦重建工程主体工程
	
	




