附件

厦门市城市更新项目消防设计审查验收

工作指引（试行）

（征求意见稿）

第一条　（目的依据）为加强我市城市更新项目消防设计审查验收管理，保障城市更新项目消防设计、施工质量，根据《中华人民共和国消防法》《福建省消防条例》《厦门经济特区城市更新条例》《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》（以下简称《暂行规定》）等法律、法规、规章，制定本指引。

第二条　（适用范围）本指引适用于厦门市行政区域内整治提升、拆整结合类城市更新项目的消防设计审查、消防验收、备案和抽查工作。

住宅室内装饰装修、村民自建住宅、救灾和非人员密集场所的临时性建筑、历史文化街区、历史建筑、传统风貌建筑的建设活动，不适用本指引。

第三条　（定义）本指引所称整治提升类城市更新项目，是指按照有关规定，对维持现有建设格局基本不变，采取修缮、改建、扩建、改变功能等措施对城市功能进行完善的整治提升工程。

本指引所称拆整结合类城市更新项目，是指按照有关规定，对通过整治提升无法消除安全隐患、补齐民生短板、完善产业及其配套、改善空间环境等，且不宜采用拆除新建方式更新的区域，以拆整结合方式实施的更新改造工程。

第四条  （职责分工）城市更新项目的消防设计审查验收办理，以施工许可管理权限确定管辖层级。依法可以不申请办理施工许可的，实行属地管辖。

第五条　（原则）从事城市更新项目建设活动，应坚持先评估、后设计、再施工的原则。在实施过程中，要确保公共安全，因地制宜、尊重历史。

第六条　（实施主体）按照《厦门经济特区城市更新条例》规定，由市、区人民政府确定的物业权利人、集体经济组织等，作为组织开展城市更新项目的实施主体。

第七条　（资质要求）实施主体组织开展城市更新项目消防设计、施工等活动时，应根据相关规定委托具有相应资质或能力的设计、施工、监理、消防技术服务等单位。

第八条　（可行性评估）实施主体在城市更新项目决策实施前，鼓励对建筑现状、使用功能、工程拟采用的消防措施以及经济合理性等内容进行可行性评估，经评估确定具备实施可行性后方可开展下一阶段设计工作。

第九条　（设计方案）实施主体组织设计单位编制城市更新项目设计方案（含消防设计方案），应严格遵守资源规划主管部门编制的城市更新项目的详细规划和城市设计管理制度，并按照有关规定将设计方案报资源规划主管部门审批。

第十条　（消防设计文件）实施主体组织设计单位编制城市更新项目消防设计文件时，应严格执行资源规划主管部门审批意见。

消防设计文件应满足国家工程建设消防技术标准强制性条文规定以及带有“严禁”“必须”“应”“不应”“不得”要求的非强制性条文规定，且应注明涉及消防安全的重点部位和环节。

第十一条（实施方案）因客观条件确实无法满足国家工程建设消防技术标准的，实施主体组织编制消防设计文件时，应以不低于现状条件为底线，按照有关规定采取消防技术措施，并编制消防技术措施实施方案（以下简称“实施方案”）。

鼓励综合运用消防新技术、新产品、加强性技术措施等提升消防安全条件。

实施方案应包含以下内容：

（一）实施方案必要性论证。

（二）实施方案可行性论证。

（三）消防技术措施。

第十二条　（性能化研究）消防设计文件中涉及下列情况之一无法满足国家工程建设消防技术标准的，在编制实施方案时应采用火灾数值模拟分析或实体试验等必要手段进行消防安全性能化研究：

（一）防火分隔。

（二）防火间距。

（三）安全疏散。

（四）防烟排烟。

第十三条　（申请指导）实施主体完成实施方案编制后，应组织设计单位充分论证，可按照管辖权限向住建主管部门申请实施方案指导，并提交以下材料：

（一）实施方案指导申请书。

（二）消防设计文件（含实施方案）。

（三）按规定需报资源规划主管部门审批的，还应提供资源规划主管部门审批意见。

第十四条　（专家论证）住建主管部门收到实施主体提交的实施方案指导申请后，对申请材料不齐全的，应一次性告知需要补正的全部内容。对申请材料齐全的，应通过组织施工图审查机构和专家共同论证等方式对实施方案进行指导并形成指导意见，指导意见作为施工图审查、消防设计审查、消防验收（备案）的依据。

第十五条　（施工图审查）消防设计文件用于施工前，实施主体应按照有关规定报送施工图审查机构进行审查。送审时应向施工图审查机构提供下列资料：

（一）设计合同。

（二）施工图审查合同。

（三）消防设计文件。

（四）作为设计依据的政府有关部门批准文件及附件。

对于无法满足国家工程建设消防技术标准的，实施主体还应向施工图审查机构提交实施方案及实施方案指导意见。符合《暂行规定》中需要特殊消防设计情形的，应按照规定提交特殊消防设计相关材料。

施工图审查机构按照有关规定对实施主体提交的消防设计文件进行审查，按照本指引要求需编制实施方案的，施工图审查机构应对消防设计文件是否执行实施方案指导意见进行审查。未执行上述指导意见的，不得通过消防设计文件技术审查。符合《暂行规定》中特殊消防设计情形的，应按照规定对提交的特殊消防设计相关材料进行审查。

第十六条　（消防设计审查）对符合《暂行规定》中特殊建设工程情形的城市更新项目，实施主体应向住建主管部门申请消防设计审查。

实施主体向住建主管部门申请消防设计审查时，应提交以下材料：

（一）消防设计审查申请表。

（二）消防设计文件。

（三）依法需要办理建设工程规划许可的，应当提交建设工程规划许可文件。

（四）依法需要批准的临时性建筑，应当提交批准文件。

第十七条　（特殊消防设计）对符合《暂行规定》中需要特殊消防设计的城市更新项目，实施主体除提交本指引第十六条所列材料外，还应同时提交特殊消防设计技术资料。

特殊消防设计技术资料应包括特殊消防设计文件，以及两个以上有关的应用实例、产品说明等资料，涉及采用国际标准或者境外工程建设消防技术标准的，还应当提供相应的中文文本。

特殊消防设计文件应包括特殊消防设计必要性论证、特殊消防设计方案、火灾数值模拟分析等内容，重大工程、火灾危险等级高的应当包括实体试验验证内容。

特殊消防设计方案应当对两种以上方案进行比选，从安全性、经济性、可实施性等方面进行综合分析后形成。

火灾数值模拟分析应当科学设定火灾场景和模拟参数，实体试验应当与实际场景相符。火灾数值模拟分析结论和实体试验结论应当一致。

第十八条　（材料审核）住建主管部门收到实施主体提交的消防设计审查申请后，对申请材料齐全的，应出具受理凭证，并从受理申请之日起十五个工作日内出具书面审查意见。对申请材料不齐全的，应一次性告知需要补正的全部内容。

符合《暂行规定》中特殊消防设计情形的，住建主管部门应当自受理消防设计审查申请之日起五个工作日内，将申请材料报送省住建主管部门组织专家评审。

第十九条　（竣工查验）实施主体组织竣工验收时，应对城市更新项目是否符合下列要求进行查验：

（一）完成工程消防设计和合同约定的消防各项内容。

（二）有完整的工程消防技术档案和施工管理资料（含涉及消防的建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告）。

（三）实施主体对工程涉及消防的各分部分项工程验收合格。施工、设计、工程监理、技术服务等单位确认工程消防质量符合有关标准。

（四）消防设施性能、系统功能联调联试等内容检测合格。

经查验不符合上述规定的城市更新项目，实施主体不得编制工程竣工验收报告。

- 第二十条 （验收申请）对符合《暂行规定》中特殊建设工程情形的城市更新项目，实施主体应在工程竣工验收后，向住建主管部门申请消防验收。

- 实施主体申请消防验收，应提交以下材料：

（一）消防验收申请表。

（二）工程竣工验收报告。

（三）涉及消防的竣工图纸。

住建主管部门收到实施主体提交的消防验收申请后，对申请材料齐全的，应出具受理凭证。申请材料不齐全的，应一次性告知需要补正的全部内容。

第二十一条 （消防验收）住建主管部门受理消防验收申请后，应按照有关规定对城市更新项目进行现场评定，并在受理消防验收申请之日起十五日内出具消防验收意见。

第二十二条 （消防备案）对符合《暂行规定》中其他建设工程情形的城市更新项目，实施主体应当自竣工验收合格之日起五个工作日内，报住建主管部门备案并提交下列材料：

（一）消防验收备案表。

（二）工程竣工验收报告。

（三）涉及消防的建设工程竣工图纸。

住建主管部门收到实施主体备案材料后，对备案材料齐全的，应出具备案凭证。备案材料不齐全的，应一次性告知需要补正的全部内容。

对属于其他建设工程中一般项目情形的城市更新项目，可以采用告知承诺制的方式申请备案，住建主管部门依据承诺书出具备案凭证。

第二十三条　（备案抽查）住建主管部门应按有关规定对备案的城市更新项目进行抽查。

第二十四条　本指引由厦门市住房和建设局负责解释，自XX年XX月XX日起试行，有效期三年。